Дельтомодуляция. При использовании дельтомодуляции поступающий аналоговый сигнал апроксимируется ступенчатой функцией значение которой в каждом интервале выборке Т увеличивается или уменьшается на один уровень квантования.

Важной характеристикой данной ступенчатой функции является бинарное поведение: в каждой момент взятия выборки значения функции уменьшается или увеличивается на постоянную величину, следовательно выход процесса дельтомодуляции каждой выборки можно представить одной двоичной цифрой: единица генерируется если ступенчатая функция возрастает на следующем интервале и ноль в противоположном случае. При передаче происходит следующее: каждый момент взятия выборки входной аналоговый сигнал сравнивается с последним значением аппроксимирующей ступенчатой функции. Если величина цифруемого сигнала превышает значении ступенчатых функции то генерируется  единица, в противоположном случае генерируется 0. Таким образом изменение ступенчатых функции всегда происходит по направлению входного сигнала. Основным преимуществом дельтомодуляции по сравнению с икм является простота её реализации. В тоже время при равных скоростях передачи данных отношение сигнал/шум выше при ИКМ.

Цифровые данные - цифровые сигналы. Такая комбинация актуальна для локальных сетей в которых передача данных осуществляется как правило по направляемой среде – кабеля. Здесь не используется высокочастотная модуляция и передача осуществляется в основной полосе частот., то есть без модуляции. Преобразование данных все равно производится то есть для передачи используются различное кодирование информации. Правильный выбор кода позволяет повысить достоверность и передачи информации, увеличить скорость передачи или снизить требования к выбору кабеля. Например, при разных кодах предельная скорость передачи по одному и тому же кабелю может отличаться в 2 раза. От выбранного кода напрямую зависит также сложность сетевой аппаратуры. Код должен в идеале обеспечивать хорошую синхронизацию  приема , низкий уровень ошибок, работа с любой прямой передаваемых информационных последовательностей.

Код NRZ.

Рис.31.03.01

NRZ – это простейший код представляющий собой обычный цифровой сигнал. Логическому 0 соответствует высокий уровень напряжения в кабеле, логической единице – низкий уровень или наоборот.

Уровни могут быть разной полярности (положительные и отрицательные) или же одной полярности (или положительные или отрицательные).

В течении битового интервала (bit time, BT) то есть времени передачи одного бита никаких изменений уровня сигнала в кабеле не происходит.

Достоинство:

- Его очень простая реализация. Исходный сигнал не надо ни специально кодировать на передающей стороне, ни декодировать на приемной стороне.

- Минимальное среди множества других кодов пропускная способность линий связи, требуемая при данной скорости передачи. Наиболее частое изменение сигнала в сети будет при непрерывном чередовании единиц и нулей, то есть при последовательности 1 0 1 0 и т.д. Поэтому при скорости передачи 10 Мбит/с длительность одного бита составляет 100 нс, а период изменения сигнала – 200 нс, соответственно частота изменения сигнала, а следовательно и требуемая пропускная способность линий составит 1/200 нс = 5 МГц.

Недостатки:

- Возможность потер и синхронизации приемником во время приема слишком длинных блоков информации. Приемник может привязывать момент начала приема только к первому (стартовому) биту пакетов, а в течении приема пакета он вынужден пользоваться только внутренним тактовым генератором (внутренними часами). Например если передается последовательность нулей или последовательность единиц, то приемник может определить где проходят границы битовых интервалов только по внутренним часам и если часы приемника расходятся с часами передатчика, то временной сдвиг к концу приема пакета может превысит длительность одного или даже нескольких бит. В результате произойдет потеря переданных данных. Так при длине пакета в 10000 бит допустимое расхождение часов должно быть не более 1/100 процента, даже при идеальной передаче формы сигнала по кабелю. Для избежания потери синхронизации можно было бы ввести вторую линию связи для синхросигналов, но при этом требуемое количество кабеля, число приемников и передатчиков увеличивается в 2 раза. При большой длине сети и значительном числе абонентов это невыгодно, поэтому код NRZ используется только для передачи короткими пакетами (обычно до 1 кБит).

- Код NRZ может обеспечить обмен сообщениями только фиксированной, заранее обговоренной длины. Дело в том, что по принимаемой информации приемник не может определить идет ли ещё передача или уже закончилась. Для синхронизации начала приема пакетов используется стартовый служебный бит, чей уровень отличается от пассивного состояния линий связи, например пассивное состояние линий при отсутствие передачи 0, тогда стартовый бит -1. Заканчивается прием после отсчета приемником заданного числа бит последовательности. Наиболее известное применение кода NRZ это стандарт RS 232-C, то есть последовательный порт ПК. Передача информации в нем ведется байтами сопровождаемыми стартовым и стоповым битами.

Код RZ.

Рис.31.03.02

RZ – это трехуровневый код, в котором после значещего уровня сигнала в первой половине битового интервала следует возврат к некоемому «нулевому» среднему уровню например нулевому потенциалу. Переход к нему происходит в середине каждого битового интервала. Логическому 0 таким образом соответствует положительный импульс, а логический единице – отрицательный, или наоборот в первой половине битового интервала. В центре битового интервала всегда есть переход сигнала (положительный или отрицательный), следовательно из этого кода приемник легко может выделить синхроимпульс (строб). Возможная временная привязка не только к началу пакета, как в случае кода NRZ, но и к каждому отдельному биту, поэтому потери синхронизации не произойдет при любой длине пакета.

Другое важное достоинство кода RZ – э то простая временная привязка приема, как к началу последовательности, так и к ее концу. Приемник просто должен аналазировать есть изменение уровня сигнала в течении битового интервала или нет. Первый битовый интервал без изменения уровня сигнала соответсвует окончанию принимаемой последовательности бит, поэтому в коде RZ можно использовать передачу последовательностями переменной длины.

Недостатки:

- Для него требуется вдвое большая полоса пропускания канала, при той же скорости передачи по сравнению с кодом NRZ, так как здесь на один битовый интервал приходится два изменения уровня сигнала. Например для скорости передачи информации 10 Мбит/с требуется пропускная способность линии связи 10 МГц, а не 5 МГц, как при коде NRZ.

- Наличие 3-х уровней, что всегда усложняет аппаратуру как передатчика так и приемника.

Применение: код RZ применяется не только в сетях на основе электрического кабеля, но и в оптоволоконных сетях. В них не существует положительных и отрицательных уровней сигнала, поэтому используются 3 следующих уровня: отсутствие света, средний, сильный свет. В этом случае даже когда нет передачи информации свет все равно присутствует, что позволяет легко определить целостность оптоволоконной линии связи без дополнительных мер.

Манчестерский код.

Рис.31.03.03

Этот код получил наибольшее распространение в локальных сетях, он также относится к самосинхронизирующем кодам, но в отличие от RZ имеет не 3, а всего 2 уровня, что способствует его лучшей помехозащищенности и упрощению приемных и передающих узлов. Логическому нулю соответствует положительный переход в центре битового интервала (то есть первая половина битового интервала – низкий уровень, вторая - высокий), а логической единице соответствует отрицательный переход в центре битового интервала (или наоборот).

Достоинтсво:

- Как и в RZ обязательное наличие перехода в цетнре бита позволяет приемнику манчестерского кода легко выделить из пришедшего сигнала синхросигнал и передать информацию сколь угодно большими последовательностями без потерь из-за рассинхронизации. Допустимое расхождение часов приемника и передатчика может достигать 25%.

- Как и при коде RZ в данном случае приемник может легко определить не только начало передаваемой последовательности бит, но и её конец. Если в течении битового интервала нет перехода сигнала, то прием заканичвается. В манчестерском коде можно передавать последовательности бит переменной длины. Процесс определения времени передачи называют ещё контролем несущей, хотя в явном виде несущей частоты в данном случае не присутствует.

- «Фирменное достоинство» манчестреского кода – это постоянная составляющая сигнала. Половину времени сигнал имеет высокий уровень, другую половину - низкий. Постоянная составляющая равна среднему значению между 2-му уровнями сигнала. Если высокий уровень имеет положительную величину, а низкий такую же отрицательную, то постоянная составляющая равна 0 – это дает возможность легко применять для гальванической развязки импульсные трансформаторы, при этом не требуется дополнительного источника питания для линий связи, как например, в случае использования оптронной гальванической развязки. Кроме того резко уменьшается влияние низкочастотных помех, которые не проходят через трансформатор, легко решается проблема согласования.